公共图书馆建设用地指标

（2008年6月1日起施行）

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”基本国策和《公共文化体育设施条例》，适应我国文化事业发展，满足人民群众日益增长的文化生活需要，促进公共图书馆建设和节约集约用地，制定本指标。

第二条 本指标是编制和审批公共图书馆项目可行性研究报告，确定其建设用地规模的依据；是编制项目建议书和初步设计文件，核定和审批建设项目用地面积的尺度；也是城市规划确定公共图书馆发展用地的依据。

第三条 本指标适用于公共图书馆的新建、改建和扩建工程，以及公共图书馆的规划布局。规模较小的县、街道、社区或村镇，公共图书馆建设可参照本指标执行。

第四条 公共图书馆项目建设用地，必须贯彻执行国家有关建设和土地管理法律、法规，积极采用先进技术，按照专业化协作和社会化服务的原则，统筹兼顾，精心规划、设计，切实做到科学合理、节约用地。

第五条 公共图书馆项目建设用地，除执行本指标规定外，尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。

第二章 节约和合理用地的基本规定

第六条 公共图书馆的建设，应综合考虑所在城镇服务人口规模、社会经济发展状况以及自然环境条件等特点，合理确定用地规模和服务半径。

第七条 公共图书馆建设，应纳入城市公共文化设施统一规划，合理布局、配套建设。

第八条 公共图书馆的布局，应符合城市规划和土地利用总体规划，尽可能结合城市广场、公共绿地等公共活动空间综合布置。

第九条 公共图书馆的总平面布置，在满足服务功能和公共安全的前提下，应充分利用地上、地下空间。

第十条 公共图书馆的改建、扩建项目，应充分利用原有场地和设施，减少新增用地；因条件所限无法扩建，确需异地新建的，原馆的使用性质应保留。

第十一条 用地十分紧张的城市或山地城市，公共图书馆的用地面积应适当减少。

第三章 基本术语

第十二条 公共图书馆：指由各级人民政府投资兴办向社会公众开放的图书馆，是具有文献信息资源的收集、整理、存储、传播、研究和服务等功能的公益性文化与社会教育设施。

第十三条 服务半径：指读者到达公共图书馆的最远直线距离。

第十四条 服务人口：指公共图书馆向社会开放，提供文献信息资料借阅、大众文化传播等日常公益性服务的人口数量，即公共图书馆服务范围内的人口总数。

第十五条 公共图书馆体系：由若干不同规模公共图书馆构成的，能够提供实用、便捷、高效服务的公共图书馆服务网络。

第四章 建设用地指标

第一节 分类与用地构成

第十六条 公共图书馆根据服务人口数量分为大型馆、中型馆和小型馆。

大型馆：指服务人口150万（含）、建筑面积20000㎡以上的公共图书馆，其主要功能为文献信息资料借阅等日常公益性服务以及文献收藏、研究、业务指导和培训、文化推广等。

中型馆：指服务人口20万～150万、建筑面积4500～20000㎡的公共图书馆，其主要功能为文献信息资料借阅、大众文化传播等日常公益性服务。

小型馆：指服务人口5万～20万（含）、建筑面积1200～4500㎡的公共图书馆，其主要功能为文献信息资料借阅、大众文化传播等日常公益性服务。

第十七条 公共图书馆建设用地主要包括公共图书馆建筑用地、集散场地、绿化用地及停车场地。

第二节 设置与选址原则

第十八条 公共图书馆的设置原则应符合表1的要求，逐步发展成为公共图书馆体系。

大型馆覆盖的6.5km服务半径内不应再设置中型馆；大、中型馆覆盖的2.5km服务半径内不应再设置小型馆。

表1 公共图书馆的设置原则

| 服务人口 （万人） | 设置原则 | 服务半径 （km） |
| --- | --- | --- |
| ≥150 | 大型馆：设置1～2处，但不得超过2处；服务人口达到400万时，宜分2处设置 | ≤9.0 |
|  | 中型馆：每50万人口设置1处 | ≤6.5 |
|  | 小型馆：每20万人口设置1处 | ≤2.5 |
| 20～150 | 中型馆：设置1处 | ≤6.5 |
|  | 小型馆：每20万人口设置1处 | ≤2.5 |
| 5～20 | 小型馆：设置1处 | ≤2.5 |

第十九条 公共图书馆的选址：应在人口集中、公交便利、环境良好、相对安静的地区，同时满足各类公共图书馆合理服务半径的要求。

第三节 建设用地控制指标

第二十条 小型馆建设用地控制指标应符合表2的规定。

表2 小型馆建设用地控制指标

| 服务人口 （万人） | 藏书量 [万册(件)] | 建筑面积 （㎡） | 容积率 | 建筑密度 （%） | 用地面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 1200 | ≥0.8 | 25~40 | 1200~1500 |
| 10 | 10 | 2300 | ≥0.9 | 25~40 | 2000~2500 |
| 15 | 15 | 3400 | ≥0.9 | 25~40 | 3000~4000 |
| 20 | 20 | 4500 | ≥0.9 | 25~40 | 4000~5000 |

注：①表中服务人口指小型馆所在城镇或服务片区内的规划总人口。

②表中用地面积为单个小型馆建设用地面积。

第二十一条 中型馆建设用地控制指标应符合表3的规定。

表3 中型馆建设用地控制指标

| 服务人口 （万人） | 藏书量 [万册(件)] | 建筑面积 （㎡） | 容积率 | 建筑密度 （％） | 用地面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 30 | 5500 | ≥1.0 | 25~40 | 4500~5500 |
| 40 | 35 | 6500 | ≥1.0 | 25~40 | 5500~6500 |
| 50 | 45 | 7500 | ≥1.0 | 25~40 | 6500~7500 |
| 60 | 55 | 8500 | ≥1.1 | 25~40 | 7000~8000 |
| 70 | 60 | 9500 | ≥1.1 | 25~40 | 8000~9000 |
| 80 | 70 | 11000 | ≥1.1 | 25~40 | 8500~10000 |
| 90 | 80 | 12500 | ≥1.2 | 25~40 | 9000~10500 |
| 100 | 90 | 13500 | ≥1.2 | 25~40 | 9500~11000 |
| 120 | 100 | 16000 | ≥1.2 | 25~40 | 10000~13000 |

注：①表中服务人口指中型馆所在城镇或服务片区的规划总人口。

②表中用地面积为单个中型馆建设用地面积。

第二十二条 大型馆建设用地控制指标应符合表4的规定。

表4 大型馆建设用地控制指标

| 服务人口 （万人） | 藏书量 [万册(件)] | 建筑面积 （㎡） | 容积率 | 建筑密度 （%） | 用地面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 130 | 20000 | ≥1.2 | 30~40 | 11000~17000 |
| 200 | 180 | 27000 | ≥1.2 | 30~40 | 14000~22000 |
| 300 | 270 | 40000 | ≥1.3 | 30~40 | 20000~30000 |
| 400 | 360 | 53000 | ≥1.4 | 30~40 | 27000~38000 |
| 500 | 500 | 70000 | ≥1.5 | 30~40 | 35000~47000 |
| 800 | 800 | 104000 | ≥1.5 | 30~40 | 46000~69000 |
| 1000 | 1000 | 120000 | ≥1.5 | 30~40 | 52000~80000 |

注：①表中服务人口指大型馆所在城市的规划总人口。

②表中用地面积是指大型馆建设用地（包括分2处建设）的总面积。

③大型馆总藏书超过1000万册的，可按照每增加100万册藏书，增补建设用地5000㎡进行控制。

第二十三条 公共图书馆停车场地包括自行车停车和机动车停车。

自行车停车宜达到每百平方米建筑面积配建2个车位的标准。

小型馆原则上不设置机动车停车场。大、中型馆的机动车停车，应以利用地下空间为主；确需设置地面停车场的，其用地不得超过建设用地总面积的8％。